# Proyecto de Redes - Diseño e Implementación de Red IPv4

Alumno: Giscarlys Dayana Chavez Visaez

Curso: Primero de ASIR

Asignatura: Planificación y administración de redes

## Objetivo

Diseñar e implementar una red pequeña y funcional, incluyendo el plan de direccionamiento IPv4, la configuración de los dispositivos de red y la comprobación de la conectividad.

## 1. Red base

Red utilizada: 192.168.1.0/24

## 2. Plan de direccionamiento IPv4

Para cumplir el requisito de disponer de 8 subredes utilizables, se ha realizado un subnetting de la red 192.168.1.0/24 utilizando un prefijo /27, equivalente a la máscara 255.255.255.224. Cada subred dispone de 30 direcciones IP utilizables.

## 3. Tabla de subredes

| Subred | Dirección de red | Máscara | Prefijo | Rango usable | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.1 – 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 2 | 192.168.1.32 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.33 – 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 3 | 192.168.1.64 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.65 – 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| 4 | 192.168.1.96 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.97 – 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 5 | 192.168.1.128 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.129 – 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| 6 | 192.168.1.160 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.161 – 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 7 | 192.168.1.192 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.193 – 192.168.1.222 | 192.168.1.223 |
| 8 | 192.168.1.224 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.225 – 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |

## 4. Asignación de direcciones IP

LAN 1 (Subred 192.168.1.0/27)
- Router G0/0: 192.168.1.1
- PC1: 192.168.1.2
- PC2: 192.168.1.3

LAN 2 (Subred 192.168.1.32/27)
- Router G0/1: 192.168.1.33
- PC3: 192.168.1.34
- PC4: 192.168.1.35

## 5. Configuración del router

enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
 no shutdown
exit
interface gigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
 no shutdown
exit
end
write memory

## 6. Pruebas de conectividad

En este apartado se añadirán las capturas de pantalla de las siguientes pruebas realizadas en Cisco Packet Tracer:

- Ping entre equipos de la misma subred.
- Ping entre equipos de distintas subredes.
- Ping desde cada PC a su puerta de enlace.

## 7. Justificación del direccionamiento

Se ha utilizado el bloque privado 192.168.1.0/24 por ser adecuado para redes pequeñas. Mediante el uso de subnetting con prefijo /27 se obtienen 8 subredes utilizables, cumpliendo los requisitos del ejercicio y permitiendo una correcta separación de las LANs.